
玉溪市红塔区环境保护局拟审批建设项目环评信息公开表

"      根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求，经审议，我局拟对以下项目作出审批意见，公示期为：2016年2月17日至2016年2月27日                联系电话：6986382                                 ；传 真： 

通讯地址： 许家湾路28号                         ；邮 编：653100"






项目名称
玉溪大河二期以北片区四号地块土地一级开发整理项目
建设地点
玉溪红塔区李棋街道金洲社区居委会 
建设单位
玉溪市土地矿产开发投资经营有限公司

环评文件类型
报告书
环境影响评价机构
云南环境工程设计研究中心


项目概况






 本项目共建设市政道路7条，其中：包括一条城市主干道0.41公里，2条次干道1.25公里，4条支路1.93公里。路面采用沥青混凝土路面，道路建设总面积约为39.87亩。工程内容：道路建设主要包含路基工程、路面工程、防护工程、雨污排水管道工程、路灯配套设施、绿化工程、交通设施工程、强电（电力）工程、弱电工程、给水工程及燃气工程等，项目为新建道路，项目建设不涉及桥涵，需对部分民房进行拆迁。






项目主要环境影响






"施工期影响：①噪声：主要来源于施工机械和运输车辆，施工中应合理地安排施工进度和时间，文明施工、环保施工，降低施工噪声对环境的影响。施工噪声是间歇性和短期的，可以通过采取相应措施对其进行缓解，并随着施工期的结束而结束；②施工废气：施工车辆在未铺沥青的道路上产生的扬尘污染比较严重，且影响范围也较大，但影响周期短，且将随施工结束而消失。本项目施工沥青混凝土采用商品料，从玉溪专门的拌和站购买，项目不在施工地设置拌合站，因此本报告不涉及沥青混凝土拌和站的影响；③废水：施工车辆机修废水经过沉淀后，上层清水回用于场内洒水抑尘，不排入水体；施工人员来自于当地，不在工地食宿，本身施工生活废水不会增加受纳水体污染物。整体而言，施工对水环境的影响较小；④固体废物：工程施工期间弃方98909m3，弃方运至城建部门指定地点；产生生活垃圾26.93t统一收集后，运至红塔区环境清洁中心处置，不会对环境产生大的影响；④生态影响：项目施工期新增水土流失量为1337.33t/a，对周边水体水质会造成一定污染，在采取适当的水土保持措施后，水土流失会得到有效控制，对生态环境的影响不大。施工结束后，随着道路的硬化和绿化以及采取水保方案措施后，水土流失将大大减缓。项目周边200m范围内没有发现当地分布的特有物种和省、国家级的保护植物，无名木古树，未发现当地分布的特有种和保护动植物。运营期影响：①噪声：主要为交通噪声，本项目保护目标受交通噪声较为明显的是方家湾、金家边小学、林家边、邓家巷夜间的影响，在采取本报告提出的措施如该路段种植高大乔木、限制车速、禁止鸣号，并设置警示牌提醒告示以及更换住房功能等，交通噪声对其影响不大；②废气：交通废气，经预测，本项目汽车排放的CO、NO2不会导致项目区域环境空气质量超标，关心点余姐结果表明，本项目对关心点空气质量影响没有超过标准限值要求，对环境影响较小；③废水：运营期路面初期雨水具有一定的污染性，项目受纳水体红旗河水体功能为农灌用水，路面径流不会改变河流的水体功能，项目建成后，可收集该片区及周边居民产生的污水，减少了对玉溪大河的影响；④固废：工程投入运营后，不设置服务区，无生活垃圾产生。营运期固体废物主要来自来往人员产生的垃圾和车辆撒落的固废，由于拟建道路建成后由红塔区环卫部门和城市绿化部门对道路全线进行养护，同时也对沿线的垃圾进行收集，清扫、集中处理，因此运营期固体废物不会对当地环境产生大的影响；⑤社会影响评价：开发项目完成，对于改善区域居住条件、交通条件、城市投资环境、完善玉溪北片区基础设施等都具有十分重要的意义。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        "






项目预防及减轻不良环境影响的对策和措施                        






"（一）施工期污染防治措施

1、大气污染防治措施：（1）施工场地周围应设置围栏或围墙。（2）在施工场地、运输通道出入口采取洒水抑尘措施，以减轻扬尘污染。特别是干旱大风季节，应增加洒水次数。（3）施工过程中要做好管理监督工作，材料堆放要规整，有扬尘的原材料如水泥、沙土要做好覆盖防尘工作。2、噪声污染防治措施：（1）合理安排施工时间，禁止在夜间（22:00—07:00）进行高噪声施工作业；（2）建设单位应责成施工单位在施工现场张贴告示，设置投诉电话，建设单位在接到噪声影响投诉后应及时与当地环境保护部门联系，以便及时处理各种环境纠纷；（3）因项目3条道路距保护目标较近，施工时应设置彩钢瓦挡墙进行围挡，减少施工噪声及粉尘对关心点的影响。施工运输车辆进出场地安排在远离居民点一侧，对建筑物的外部采用围挡，以减轻设备噪声对周围环境的影响。3、水环境保护措施 ：（1）施工废水经沉淀处理后用于施工工地洒水抑尘；（2）为防止雨季施工造成的水土流失污染环境，建议避开雨季进行基础施工。另外在工地排水沟口修建沉砂池，可减缓水土流失造成的环境污染。4、固体废弃物处置措施：（1）对于施工期产生的建筑垃圾应统一收集后运至当地城建部门指定地点进行处理，严禁随意倾倒。（2）施工期生活垃圾应集中收集，委托环卫站定期清运处理，不得随意乱丢乱倒。5、生态环境保护措施：（1）应加快建设步伐，尽量缩短建设施工期。保护厂区周围的生态环境和自然景观。（2）加强环保宣传，提高施工人员的环保意识，减少对建设范围外的生态环境的破坏。（3）加强项目区内可绿化用地的绿化。（二）运营期污染防治措施：1、大气污染防治措施：加强道路路面养护和清洁，维护良好的路况，保证汽车在良好的路况下行驶，减少扬尘和尾气污染。加强对道路沿线绿化的养护，维护绿化的减污功能。2、水环境保护措施：道路两侧铺设雨污管网，可收集该片区及周边居民产生的污水，改善了道路周边居民目前生活污水直接排放情况，减轻了对玉溪大河的影响。加强运营期道路设施维护与修理，保证道路排水系统以及路堤防护工程、边坡绿化工程的正常功能，强化路堤的稳定和保护。3、噪声防治措施：（1）合理进行道路两侧建筑规划，确定道路两侧最小防护距离。（2）在道路两侧栽种树冠浓密、主干分枝低的乔木树种来作为噪声防护林带的树种，如黑荆树或柏树等。减轻交通噪声对道路两侧规划中未建设的商业区的影响。4、固体废弃物处置措施：红塔区环卫部门对沿线的垃圾进行收集，清扫、集中处理。"






公众参与情况






"(1)在项目公示期问，没有收到公众任何反馈意见；(2)公众参与个人问卷调查分析结果表明：被调查对象中，知道道路建设的占85%； 85%的人大力支持本项目的建设；87.5％的人认为本项目的建设对当地经济发展有很大促进；有65％的人认为道路建设对周边环境的景观有影响；65％的人认为道路建设对个人生活有改善，35％的人认为不变；65%的人认为项目建设对当地居民就业是有利的，25%的人认为一般。(3)被调查的单位或团体中，被调查对象中，100%的单位大力支持本项目的建设。针对公众反应的环境问题和对项目建设的环境保护相关要求，在项目建设和运营期间，建设单位应做好相关的环境保护工作，严格按有关政策及时发放补偿费，不得拖欠，保持社会稳定。不对周围居民生活造成不良影响，以解决公众的顾虑。


